اشتراطات عامة لسيارات نقل المواد الغذائية:
1- يجب الحصول على ترخيص من البلدية قبل ممارسة نشاط توزيع أي مادة غذائية.
2- يجب أن تكون سيارة توزيع المواد الغذائية ملائمة لنوع المادة الغذائية كالآتي:

*سيارة المواد الجافة:- مثل الحبوب والطحين والزيوت....الخ
                                      - يجب أن تكون مغطاة ومعزولة عن الشمس والحرارة المباشرة                

                                      -يجب أن تكون نظيفة ومجهزة لحمل مثل هذه المواد.

*سيارة المواد المبردة: - مثل اللحوم المبردة والحليب والألبان والخضار الطازجة.
                                           - يجب أن تكون مجهزة بجهاز تبريد مع مقياس للحرارة                      

                                             على أن تكون حرارة السيارة مابين(1 – 5) مئوية.

· مع ضرورة تغطية أرض السيارة بطبقة مضادة للصدأ.
  *سيارة المواد المجمدة:- مثل اللحوم المجمدة والخضار المجمدة وغيرها من المواد

                                              الغذائية التي تستدعي نقلها ثلاجة تجميد.

                                             - يجب أن تكون مجهزة بجهاز تجميد مع مقياس للحرارة      
    على أن تكون حرارة السيارة(-18 م).
*سيارة نقل المواد المكيفة: - مثل منتجات المخابز.

                                                  - يجب أن تكون مزودة بجهاز تكيف على أن تكون 

                                                    الحرارة داخل السيارة بحدود ال20 مع توفير مقياس 

                                                    للحرارة

· يجب أن تكون نظيفة ومجهزة بأرضية مقاومة للصدأ.

3-يمنع منعا باتا نقل أي نوع من المنظفات أو أي مادة كيميائية في سيارة نقل المواد الغذائية.

4-المحافظة على السيارة في حالة عمل عند نقل المواد الغذائية ويمنع إطفائها.

5-المحافظة على السيارة في حالة جيدة ونظيفة.

6-الاحتفاظ بصورة عن الرخصة التجارية داخل سيارة التوزيع.

7-ضرورة حصول جميع من يعمل على سيارات توزيع المواد الغذائية على بطاقات صحية سارية المفعول.

8-يجب مراجعة قسم الصحة لترخيص سيارات نقل المواد الغذائية.

